Express -7894.289054 as a float.  Use 1 bit for the sign, 23 bits for the mantissa, and 8 bits for the exponent.  Use a bias of 128 for the exponent.

Sign

1

7894 -> 1 1110 1101 0110

.289054 * 2^10 -> 1 0010 0111  (has nine need 10 places, need a leading zero)

Mantissa

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13 shifts + 128 (bias)= 141  -> 1000 1101

Exponent

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Explain your steps.

Express 0.001066 as a float.  Use 1 bit for the sign, 23 bits for the mantissa, and 8 bits for the exponent.  Use a bias of 128 for the exponent.

0.001066 * 2^23 = 8942 …..  -> 10 0010 1110 1110  (14 places need 23)

0.001066* 2^(23+9) = 4,578,435.137536  -> 100 0101 1101 1100 1000 0011

Sign

0

Mantissa

-9 + 128 = 119 -> 111 0111  (7 need 8 need leading 0)

Exponent

Pretend both were positive

Want to add

Difference of exponents 141 – 119 = 22

Mantissa for smaller number as it gets ready for addition

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Express the following float as a decimal number.

Sign

0

Mantissa

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mantissa –> dec  = 6,494,406/2^23 = 0.7741935253143310546875  (must be between .5 and 1)

Exponent

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Show work. Exponent bin to dec -1 28 (bias) = -98 0.7741935253143310546875 * 2^(-98) = 2.4429240207828380561527073215217e-30